//Bibliotecas necessᲩas

#include    <pic.h>

#include    <string.h>

#include    <stdlib.h>

#include    "delay.c"

#include    "DS1wire.c"

#include    "lcd.c"

__CONFIG(0x3F70);

#define INPUT   1

#define OUTPUT  0

#define TRUE    1

#define FALSE   0

void startup();

char p[7];

volatile unsigned char TM,TL;

unsigned char numROMs;

unsigned char FoundROM[MAX_SENSORS][8]; // Tabela com o numero máximo de ROMs

//main Fun磯

void main(void)

{

//INTERRUPǃO

INTE = 1; // habilita interrup磯 externa para o pino 6 (RB0)

INTEDG = 1; //para subida de pulso

//fIM INTERRUPǃO

//Vari

unsigned char x=0,y=0;

unsigned int temp_i;

//Configura絥s de portas

GIE = 0;

PEIE = 0;

TRISB = 0b00000001;

CMCON = 0b00000111;

TRISA = 0b00000011;

PORTA = 0x00;

//Iniciliza磯 Dysplay

lcd_init();

startup();

//Instru絥s para inicializar rede 1-Wire

D_Reset();

FindDevices();

while(1) //Repeti磯 inf

{

//Instru絥s para mudan硠de display a ser mostrados

if (INTF==1) //Interrup磯 do pino 6 do pic(FLAG)

{

INTF=0; //Zera o registrador que 頡cionado quando o bot㯠頰recionado

x++; //Muda sensor a ser mostrado

if(x==numROMs) //Se estᠮo numero mḩmo de ROMs encontradas, mostra o sensor inicial

{

x=0;

}

}

//Instru絥s para leitura de temperatura

read_one(x);

lcd_clear();

lcd_goto(1);

lcd_puts("UCPel-Sensor:");

long_to_string((x+1), p, 2);

lcd_puts(p);

TM = TM << 4;

y = (TL >> 4)& 0b00001111;

TM = (TM & 0b11110000) | y;

TL = TL & 0b00001111;

lcd_goto(0x40);

//Avalia磯 se temperatura 頰ositiva ou negativa

//TM 頶alor inteiro de temperatura

//TL 頶alor fracionᲩo de temperatura

if(TM & 0b10000000)

{

lcd_puts("Temp:-");

TM=(TM^0xFF);

TL=((TL^0xFF)+1)&0b00001111;

}

else

{

lcd_puts("Temp:+");

}

long_to_string (TM, p, 3); //Define valor inteiro de temperaturoa ser representado no mḩmo por 3 casas

lcd_puts(p);

lcd_puts(".");

temp_i=(int)TL;

temp_i=temp_i* 625;

long_to_string_lz(temp_i, p, 3); //Define o nmero de casas decimais para mostrar a parte fracionᲩa de temperatura

lcd_puts(p);

lcd_puts(" ");

lcd_putch(0b11011111);  // Carᣴere graus

lcd_puts("C");

//Teste da temperatura

if (TM >= 27 || TM <= 22) //TM 頯 mais significativo da temperatura Max e Min

{

RA2 = 1 ; //Aciona LED.

}

else

{

RA2 = 0 ;//Desliga LED

}

}

}

//Fun磯 de inicializa磯 de leitura

void startup()

{

lcd_clear();

lcd_puts(" DS18B20 Sensor ");

lcd_goto(0x40);

lcd_puts(" Sistemas Aut.  ");

DelayMs(1300);

}